ANALYSE FILTRE DE DÉBLOCAGE

Fabien Colas-Bigey

Collaboration avec Vincent Jacqmin

service DHD

- Fonctionnement général

Le filtre de déblocage est utilisé à la fois dans l'encodeur et le décodeur. Il sert à lisser l'image: atténuation des bordure entre les macroblocks.

Dans le cas d'une image de type intra:

Pour les images de type intra, les prédictions sont effectuées en utilisant des macroblocks non filtrés.

Dans le cas d'une image de type inter:

Pour les images de type inter, les prédictions reposent sur les macroblocks filtrés des images précédentes.

En conséquence, le filtre de déblocage peut effectivement bien être placé en fin de chaîne de décodage, avant les derniers traitements et l'affichage de l'image. En revanche, les données filtrées doivent être rapatriées en mémoire centrale et ce afin que le décodage des images de type inter suivantes puisse prendre en compte ces modifications.

- Quelques précisions sur le fonctionnement

Comme dit précédemment, le filtre de déblocage est utilisé pour lisser les contour des macroblock de manière à accroître la qualité perçue de l'image. Pour obtenir ce résultat, le filte travaille sur les bordures des macroblocks de taille 4x4. Sur un macroblock de 16x16, voici les bordures qui seront considérées:

- Luminance: 4 bordures verticales, en partant de la bordure gauche du macroblock

- Lumiance: 4 bordures horizontales en partant de la bordure haute du macroblock

- Chrominance Cb: 2 bordures verticales, en partant de la bordure gauche du macroblock

- Chrominance Cb: 2 bordures horozontales, en partant de la bordure gauche du macroblock

- Chrominance Cr: idem à Chrominance Cb

ILLUSTRATION DES BORDURES À PRENDRE DANS LES SOURCES

Calcul de la puissance du filtre:

Le but du filtre est de lisser les contour aux frontières des blocs. Cependant, il faut faire attention à ne pas lisser une bordure réelle de l'image correspondant à un motif original de l'image et non pas à un artefact du au traitement. Pour dissocier les artefacts des réels contours de l'image, la puissance du filtre est calculable (bS: boundary strength) et adaptable. Le calcul de bS dépend des types des macroblocks adjacents et d'autres paramètres comme indiqué dans la documentation de référence.

- Positionnement dans le synopsis

Le filtre peut se positionner en fin de traitement à condition de rapatrier les données décodées en mémoire centrale une fois le traitement terminé. Attention toutefois à la parallélisation. En effet, si le traitement doit être parrallélisé sur plusieurs images, le décodage de l'image n+1 (si elle est de type inter) doit attendre la fin du filtrage de l'image n. Il est éventuellement possible de pipeliné le traitement en établissant des mécanismes de contrôle.

- Paramètres d'entrée et de sortie

Les fonctions de base effectuant de coeur du traitement du filtre travaillent sur des jeux de 6 pixels.

Paramètres d'entrée:

Paramètres de sortie:

Données de base

Répartition des tâches

Évaluation de l'empreinte mémoire

Évaluation des performances et possibilités de parallélisation