Processeur MINIMIPS

Architecture interne microprogrammée

Version 1.1

(Septembre 2009)

Ce document présente l’architecture interne de la version microprogrammée du processeur MINIMIPS réalisée par l’équipe Architecture de l’Université Pierre et Marie Curie. Ce processeur est une version extrêmement simplifiée du processeur MIPS R3000 étudié dans l’UE.

La réalisation décrite ici n’est pas optimale du point de vue des performances ; elle a essentiellement pour but de présenter le fonctionnement conjoint d’une partie opérative et d’une partie contrôle, ainsi que les bases de la microprogrammation et de la synthèse d’automates d’états finis.

1. Interface du processeur

Le processeur MINIMIPS possède une interface avec 7 ports :

- CLK est l’entrée d’horloge. Les registres internes de MINIMIPS réagissent au front montant de CLK.

- RESET est l’entrée de remise à zéro, ou d’initialisation, de MINIMIPS. RESET est une entrée synchrone. Pour effectivement réinitialiser le processeur, RESET doit être positionné à 1 pendant un front montant d’horloge.

- ADDRESS est l’adresse sur 32 bits de la case mémoire actuellement sélectionnée par le processeur. Cette adresse peut correspondre à une case mémoire contenant soit une instruction soit une donnée.

- MEMREAD est la sortie indiquant que MINIMIPS souhaite lire dans la mémoire à l’adresse indiquée par ADDRESS.

- MEMWRITE est la sortie indiquant que MINIMIPS souhaite écrire dans la mémoire à l’adresse indiquée par ADDRESS.

- DATAOUT est la sortie sur 32 bits contenant la donnée que MINIMIPS souhaite écrite en mémoire.

- DATAIN est l’entrée sur 32 bits contenant la donnée lue depuis la mémoire et destinée à être stockée dans MINIMIPS.

Pour réaliser un système minimal opérationnel, il faut connecter MINIMIPS avec la mémoire selon la figure 2.

Figure 1 : Interface du processeur MINIMIPS.

Figure 2 : Système MINIMIPS minimal, composé d’un processeur MINIMIPS et d’une mémoire.

Le système a base de MINIMIPS manipulé en TME dispose d’une mémoire de 64 mots de 32 bits. Par convention, les 32 premiers mots (des adresses 0x00000000 jusqu’à 0x0000007C incluse) sont des instructions. Les 32 mots suivants ((des adresses 0x00000080 jusqu’à 0x000000FC incluse) sont des données. La figure 3 montre ce découpage de la mémoire.

Figure 3 : Découpage de la mémoire en deux zones, les instructions et les données.

2. Architecture interne

L’architecture interne du processeur se décompose en une partie opérative et une partie contrôle. La partie opérative contient les registres et les opérateurs. On l’appelle aussi le chemin de données (Datapath) du processeur. Dans la suite du document, on fera référence à cette partie sous le nom DPT (DaTaPath). Sa structure est présentée à la figure 4, et est détaillée en partie 3. DPT réalise des transferts élémentaires de données entre un ou plusieurs registres sources et un registre destination. Un transfert élémentaire est exécuté en un cycle. La partie opérative est commandée par la partie contrôle, qui n’est rien d’autre qu’un séquenceur réalisé au moyen d’un automate d’états finis avec des sorties de MOORE. Cet automate, nommé FSM (Finite State Machine) dans la suite du texte, est étudié en partie 4 et est chargé de définir, pour chaque cycle d’horloge, les transferts élémentaires qui doivent être réalisés par la partie opérative.

L’interface entre la partie opérative et la partie contrôle est définie par deux nappes de fils. Dans le sens FSM -> DPT, cette nappe de fils est décomposée en treize commandes qui définissent de fait le format de la micro-instruction. Ce format ainsi que les valeurs possibles des différentes commandes constituent le « langage de micro-programmation », qui est décrit au chapitre 4. Dans le sens DPT -> FSM, cette nappe de fils est constituée de signaux de compte-rendu permettant à la partie contrôle de prendre des décisions.

Figure 4 : Le processeur MINIMIPS avec sa partie opérative DPT et sa partie contrôle FSM.

3. Partie opérative, chemin de données, DPT

La figure 5 montre le chemin de données de MINIMIPS. Les numéros entre parenthèses sur la figure permettent d’identifier les ressources dans le texte qui suit.

Figure 5 : La partie opérative DPT du processeur MINIMIPS.

DPT contient quatre registres (1), (2), (3) et (4) et un banc de registres (5) :

- PC (1) : registre sur 32 bits contenant l’adresse de la prochaine instruction à aller chercher en mémoire. Ce registre dispose d’une entrée particulière permettant la remise à zéro du registre lors d’une réinitialisation de MINIMIPS au moyen de son entrée RESET. Si RESET est positionné à 1, au prochain front montant de CLK le contenu de PC est remis à 0 (constante 0x00000000 sur 32 bits).

- AD (2) : registre sur 32 bits utilisé pour contenir des résultats de calcul intermédiaires ou l’adresse effective d’une donnée en mémoire.

- DT (3) : registre sur 32 bits utilisé pour contenir temporairement la donnée 32 bits lue depuis la mémoire avant de la stocker dans un des registres du banc de registres.

- IR (4) : registre sur 32 bits utilisé pour contenir temporairement l’instruction 32 bits lue depuis la mémoire en vue de son utilisation et décodage futurs par la FSM.

- RF (5) : banc de 32 registres de 32 bits, nommés R0 à R31. Le registre R0 contient systématiquement la valeur 0. Le banc de registre RF ne possède que 2 accès simultanés (un en lecture et un en écriture).

Le processeur possède une « boîte à opérations », aussi appelée « unité arithmétique et logique » (Arithmetic Logic Unit, ou ALU en anglais, (6) sur le schéma) capable d’effectuer des opérations logiques, arithmétiques à partir de ses deux entrées X et Y. Toutes les opérations s’exécutent de manière combinatoire, dans le cycle.

Un mot de 32 bits provenant de la mémoire peut être écrit dans les registres DT ou IR. Un mot de 32 bits provenant de la boîte à opérations peut être écrit dans les registres PC, AD, ou dans un registre du banc de registre RF.

DPT contient aussi trois multiplexeurs (7), (8) et (9) :

- MUX_X permet de sélectionner une donnée sur 32 bits parmi plusieurs sources CST0, PC, RF, AD ou DT et de l’appliquer sur l’entrée X de l’ALU.

- MUX_Y permet de sélectionner une donnée sur 32 bits parmi plusieurs sources CST0, CST4, AD, SE32, E32, SHF2 et de l’appliquer sur l’entrée Y de l’ALU.

- MUX_ADDR permet de sélectionner parmi PC et AD. Seuls les registres PC et AD permettent d‘adresser la mémoire externe.

Des pseudo-registres (10) et (11), contenant respectivement les valeurs 0 et 4 permettent de forcer des valeurs constantes sur les entrées X et Y de l’ALU.

Le registre IR a deux sorties. La première, sur 32 bits, va vers la partie contrôle FSM, la deuxième, sur 16 bits, isole les 16 bits de poids faible de ce registre. Ces 16 bits IR[15:0] sont connectés à l’entrée d’une unité d’extension sans signe SE32, et d’une autre unité d’extension avec signe E32 (12), (13). SE32 est chargée de convertir un mot de 16 bits en un mot de 32 bits équivalent, en insérant 16 zéros logiques à gauche de IR[15:0]. E32 effectue le même travail mais recopie 16 fois à gauche le bit de signe IR[15] du mot IR[15:0]. L’unité SHF2, quant à elle (14) décale de deux bits vers la gauche le mot de 32 bits issu de E32. Ces trois unités servent respectivement lors de calcul logique, de calcul arithmétique ou de calcul d’adresse, ou de calcul d’adresse de saut conditionnel.

Cette partie opérative est donc capable d’effectuer deux transferts élémentaires à chaque cycle: un transfert interne (qui utilise deux registres sources, la boîte à opérations et un registre résultat), et un transfert externe (lecture d’un mot en mémoire externe et écriture dans IR ou DT).

Les 32 bits du registre d’instruction IR sont envoyés à la partie contrôle FSMpour lui permettre de prendre des décisions. Par ailleurs, la partie opérative envoie vers la partie contrôle le signal ZERO qui vaut 1 quand DATAOUT est égal à 0. Ce signal, calculé au cycle i peut être utilisé par la partie contrôle FSM pour déterminer le comportement de la partie opérative au cycle i+1.

4. Partie contrôle, FSM

A chaque cycle, la partie contrôle FSM envoie vers la partie opérative des signaux de commande qui constituent une micro-instruction. Une micro-instruction possède 13 champs dont les valeurs possibles définissent le langage de microprogrammation. Ces valeurs sont de deux types : binaires ou mnémoniques. Dans le cas de champs réduits à un seul bit, la valeur associée est 0 (ne pas faire l’action) ou 1 (faire l’action). Pour les champs comprenant plusieurs bits, des mnémoniques appropriés ont été définis.

- WRITE_PC : 1 bit, binaire. Ce signal indique si à la fin du cycle courant le registre PC doit échantillonner la donnée 32 bits présente sur son entrée de données. Les valeurs possibles sont  WRITE_PC=1 (écriture dans PC) ou WRITE_PC=0 (conservation de la valeur courante).

- WRITE_ADDR : 5 bits, mnémonique. Ce signal indique l’adresse du registre dans le banc de registres RF dans lequel il faut éventuellement écrire à la fin du cycle courant. Les valeurs possibles sont IR[20 :16] (le numéro du registre est indiqué par les bits 20 à 16 de l’instruction courante stockée dans IR) ou IR[15 :11] (le numéro du registre est indiqué par les bits 15 à 11 de l’instruction courante stockée dans IR). Ce signal est coordonné avec le signal WRITE_REG, qui indique si il faut ou non écrire dans le banc de registres. Pour écrire dans le registre 7 de RF à la fin du cycle, il faut donc simultanément positionner WRITE_ADDR à 7 et WRITE_REG à 1.

- WRITE_REG : 1 bit, binaire. Ce signal indique si à la fin du cycle courant le banc de registres RF doit échantillonner la donnée 32 bits présente sur son entrée de données. Les valeurs possibles sont  WRITE_REG=1 (écriture dans le banc de registres) ou WRITE_REG=0 (conservation du banc de registres). Ce signal est coordonné avec le signal WRITE_ADDR, qui indique l’adresse du registre dans le banc de registres RF où doit se faire l’écriture. Pour écrire dans le registre 7 de RF à la fin du cycle, il faut donc simultanément positionner WRITE_ADDR à 7 et WRITE_REG à 1.

- READ_ADDR : 5 bits, mnémonique. Ce signal indique l’adresse du registre que l’on souhaite lire depuis le banc de registres RF. Les valeurs possibles sont IR[25 :21] (le numéro du registre à lire est indiqué par les bits 25 à 21 de l’instruction courante stockée dans IR) ou IR[20 :16] (le numéro du registre est indiqué par les bits 20 à 16 de l’instruction courante stockée dans IR).

- WRITE_AD : 1 bit, binaire. Ce signal indique si à la fin du cycle courant le registre AD doit échantillonner la donnée 32 bits présente sur son entrée de données. Les valeurs possibles sont  WRITE_AD=1 (écriture dans AD) ou WRITE_AD=0 (conservation de la valeur courante de AD).

- WRITE_DT : 1 bit, binaire. Ce signal indique si à la fin du cycle courant le registre DT doit échantillonner la donnée 32 bits présente sur son entrée de données. Les valeurs possibles sont  WRITE_DT=1 (écriture dans DT) ou WRITE_DT=0 (conservation de la valeur courante de DT).

- WRITE_IR : 1 bit, binaire. Ce signal indique si à la fin du cycle courant le registre IR doit échantillonner la donnée 32 bits présente sur son entrée de données. Les valeurs possibles sont  WRITE_IR=1 (écriture dans IR) ou WRITE_IR=0 (conservation de la valeur courante de IR).

- MUX_X : 3 bits, mnémonique. Ce signal indique la source de l’entrée X de l’unité arithmétique et logique. Les valeurs possibles sont  MUX_X_CST0 (la constante 0 sur 32 bits CST0),  MUX_X_PC (la valeur courante du registre PC), MUX_X_RF (la valeur courante du registre du banc de registre pointé par READ_ADDR), MUX_X_AD (la valeur courante du registre AD), ou MUX_X_DT (la valeur courante du registre DT).

- MUX_Y : 3 bits, mnémonique. Ce signal indique la source de l’entrée Y de l’unité arithmétique et logique. Les valeurs possibles sont  MUX_Y_CST0 (la constante 0 sur 32 bits CST0),  MUX_Y_CST4 (la constante 4 sur 32 bits CST4), MUX_Y_AD (la valeur courante du registre AD), MUX_Y_SE32 (les 16 bits de l’instruction IR[15 :0] étendus sur 32 bits SANS extension de signe), MUX_Y_E32 (les 16 bits de l’instruction IR[15 :0] étendus sur 32 bits AVEC extension de signe), ou MUX_Y_SHF2 (les 16 bits de l’instruction IR[15 :0] étendus sur 32 bits AVEC extension de signe et décalés de 2 bits vers la gauche).

- MUX_ADDR : 1 bit, mnémonique. Ce signal indique l’adresse servant à adresser la mémoire. Les valeurs possibles sont  MUX_ADDR_AD (le registre AD sert à adresser la mémoire, on cherche à exécuter une instruction lw ou sw), ou MUX_ADDR_PC (le registre PC sert à adresser la mémoire, on cherche à récupérer une nouvelle instruction).

- ALU_OP : 3 bits, mnémonique. Ce signal indique le type d’opération effectué par l’unité arithmétique et logique. Les valeurs possibles sont  ALU_OP_ADD (l’ALU effectue l’opération sur 32 bits X+Y),  ALU_OP_SUB (l’ALU effectue l’opération sur 32 bits X+Y), ou ALU_OP_OR (l’ALU effectue l’opération sur 32 bits X | Y).

La figure X montre l’automate d’états finis du processeur MINIMIPS. Cet automate comprend X états et dispose de l’interface de la figure Y. Le nom des états du graphe suggère les instructions que MINIMIPS est en mesure de traiter : ADD, SUB, ADDI, ORI, LW, SW, BEQ, BNE. L’état principal de l’automate est l’état PCPLUS4 qui agit comme un aiguillage pour l’exécution d’instructions. Chaque exécution d’une instruction MINIMIPS se traduit donc par le passage vers la suite d’états correspondant dans l’automate. Ainsi une instruction MINIMIPS peut prendre 3 cycles (ADD, SUB, ADDI, ORI), 4 cycles (LW, SW), ou 5 cycles (BEQ, BNE) d’horloge.

A chaque état de l’automate correspondent deux fonctions à déterminer : une fonction de transition (FT) et une fonction de génération des sorties de Moore (FGM) (les treize commandes) particulières.

Lorsque le signal d’entrée RESET est positionné, l’automate est repositionné au prochain front montant d’horloge dans son état de départ, l’état RESET.

Rappelons que lorsque l’entrée du MINIMIPS RESET est positionnée, le registre PC est automatiquement remis à 0x00000000. Dans cet état RESET, le processeur MINIMIPS doit donc charger le registre IR avec la première instruction du programme, située à l’adresse 0x00000000. Pour obtenir ce comportement, la fonction FGM de l’état RESET doit positionner les treize commandes de l’automate comme suit :

WRITE_PC=0, 			car on n‘écrit pas dans le registre PC

WRITE_ADDR=IR[20 :16], 		la valeur est ici indifférente

WRITE_REG=0,			car on n’écrit pas dans RF

READ_ADDR=IR[25 :21],		idem

WRITE_AD=0,			car on n‘écrit pas dans le registre AD

WRITE_DT=0,			car on n‘écrit pas dans le registre DT

WRITE_IR=1,			car on écrit ce qui vient de la mémoire dans IR

MUX_X=MUX_X_CST0,		la valeur est ici indifférente

MUX_Y=MUX_Y_CST0,		la valeur est ici indifférente

ALU_OP=ALU_OP_ADD,		la valeur est ici indifférente

MUX_ADDR=MUX_ADDR_PC,	PC sert à adresser la mémoire

MEMREAD=1,			car on veut lire la mémoire

MEMWRITE=0			car on n’écrit pas dans la mémoire

Ces treize commandes correspondent aux valeurs des sorties de Moore de l’automate dans l’état RESET. La figure X montre une transition sans condition de l’état RESET vers l’état PCPLUS4. Cela signifie que la fonction de transition FT pour cet état est « aller dans PCPLUS4 si 1 » (toujours valide, ou toujours franchie). En supposant que l’entrée RESET a été remise à 0, cette transition indique donc que l’on va systématiquement de l’état RESET vers l’état PCPLUS4 lors du prochain front montant d’horloge. Résumons, pour l’état RESET :

FT=	{

PCPLUS4 si 1 (donc systématiquement)

}

FGM={

WRITE_PC=0,

WRITE_ADDR=IR[20 :16],

WRITE_REG=0,

READ_ADDR=IR[25 :21],

WRITE_AD=0,

WRITE_DT=0,

WRITE_IR=1,

MUX_X=MUX_X_CST0,

MUX_Y=MUX_Y_CST0,

ALU_OP=ALU_OP_ADD,

MUX_ADDR=MUX_ADDR_PC,

MEMREAD=1,

MEMWRITE=0

}

Il est important de comprendre qu’avant le front montant d’horloge la FSM se trouve dans l’état RESET, que lorsque le prochain front montant d’horloge arrive, le registre IR est chargé avec la prochaine instruction à exécuter, et que juste après ce front d’horloge, la FSM se trouve dans l’état PCPLUS4.

Comme cela a été dit précédemment, l’état PCPLUS4 est l’état le plus important de l’automate car il agit comme un aiguillage. En fonction du contenu de IR, on va effectuer tel ou tel traitement correspondant à telle ou telle instruction. Un traitement prendra plusieurs cycles. Dans cet état PCPLUS4, les sorties de la FGM sont positionnées de manière à calculer l’adresse de la prochaine instruction à exécuter, qui se trouve à l’adresse PC+4. La fonction de transition FT pour l’état PCPLUS4 va quant à elle exploiter le contenu du registre IR affecté au cycle précédent pour déterminer le prochain état de l’automate. La reconnaissance d’une instruction (le décodage d’une instruction) se traduit par l’examen des bits 31 à 26 de IR (le code opération). Dans le cas d’une instruction spéciale (codop=OP_SPECIAL), il faut aussi examiner les bits 5 à 0 de IR (le code fonction, ou func code). Comme le MINIMIPS comprend 8 instructions, il existe 8 transitions partant de PCPLUS4, une par instruction. Résumons, pour l’état PCPLUS4 :

FT=	{

ADDI1 si IR[31:26]=OP_ADDI

ORI1 si IR[31:26]=OP_ORI

ADD1 si IR[31:26]=OP_SPECIAL et IR[5:0]=FUNC_ADD

SUB1 si IR[31:26]=OP_SPECIAL et IR[5:0]=FUNC_SUB

LW1 si IR[31:26]=OP_LW

SW1 si IR[31:26]=OP_SW

BEQ1 si IR[31:26]=OP_BEQ

BNE1 si IR[31:26]=OP_BNE

}

FGM={

WRITE_PC=1,

WRITE_ADDR=IR[20 :16],

WRITE_REG=0,

READ_ADDR=IR[25 :21],

WRITE_AD=0,

WRITE_DT=0,

WRITE_IR=0,

MUX_X=MUX_X_PC,

MUX_Y=MUX_Y_CST4,

ALU_OP=ALU_OP_ADD,

MUX_ADDR=MUX_ADDR_AD,

MEMREAD=0,

MEMWRITE=0

}

Au prochain front montant d’horloge, la machine d’états FSM va donc aller dans un des 8 premiers états correspondant à l’exécution d’une instruction. Les TD et TME vous permettront d’étudier ces 8 instructions en détail. Rappelons seulement que le dernier état associé à l’exécution d’une instruction (les états au bas de la figure X) doit nécessairement comporter dans sa FGM les commandes WRITE_IR=1 et MUX_ADDR=MUX_ADDR_PC pour que MINIMIPS récupère correctement la prochaine instruction à exécuter.